Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (Реактиви для проведення молекулярно-генетичних досліджень)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-10-27-005675-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

1. Набір для генетичної ідентифікації GlobalFiler IQC PCR Amplification Kit або еквівалент – 28 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набір призначений для дослідження STR-локусів ДНК людини у відповідності до рекомендації CODIS та ESS. Набір призначений для проведення мультиплексної ПЛР Набір для досліджень ДНК людини по не менше ніж 22 STR-локусам і маркеру статі амелогеніну. Набір обов'язково повинен містити наступні STR- локуси: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, VWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA, D2S441, D22S1045, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, DYS391. Можлива наявність додаткових локусів. Набір має бути адаптований під 6-ти барвникову систему аналізу продуктів ПЛР за допомогою генетичних аналізаторів Applied Biosystems серії 3500, 31хх та SeqStudio. Набір повинен містити реакційну суміш, суміш праймерів і флуорисцентних зондів, алельний ледер, контрольну ДНК. Набір повинен містити систему контролю якості зразків, що дозволяє відрізнити об'єкти, що деградують, від об'єктів, що містять інгібітори ПЛР. Набір має бути валідованим для застосування у криміналістичних лабораторіях у відповідності до міжнародних визнаних стандартів SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката) | Кількість реакцій не менше 200 | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

Замовник зазначає назву реактивів, у зв’язку з їх використанням при роботі з генетичними аналізаторами Applied Biosystems серії 31хх/3500 та SeqStudio.

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (Реактиви для проведення молекулярно-генетичних досліджень)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-10-27-005675-a)

8 130 266,48  грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Набір для генетичної ідентифікації GlobalFiler IQC PCR Amplification Kit або еквівалент – 28 штук.

| № п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 8 130 266,48 | 8 130 266,48 | Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі даних ринку методом порівняння ринкових цін шляхом аналізу трьох цінових пропозицій відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. |