Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 09120000-6 - Газове паливо (Природний газ)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-10-13-014939-a

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

Якість, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, який постачається замовнику, повинні відповідати вимогам, визначеним Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494.

Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та діючими стандартами.

Специфікація закупівлі товару

| № з/п | Назва товару | Технічні та якісні характеристики | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Природний газ | Якість природного газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87. Фізико-хімічні показники газу визначаються у відповідності з вимогами ТУ У 320.00158764.007-95 «Гази горючі природні, що подаються магістральними газопроводами» | куб. м | 34000 |

| № п/п | Технічні (якісні) характеристики | Параметри технічних (якісних) характеристик | Обґрунтування технічних та якісних характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вміст, мол. %: |  | Має відповідати вимогам визначеним в Кодексі газотранспортної системи (далі – «Кодекс ГТС») та нормативно-правових актах і відповідних стандартах, на які Кодекс ГТС містить посилання |
|  | метану (C1) | min 90 |  |
|  | етану (C2) | max 7 |  |
|  | пропану (C3) | max 3 |  |
|  | бутану (C4) | max 2 |  |
|  | пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+) | max 1 |  |
|  | азоту (N2) | max 5 |  |
|  | вуглецю (CO2) | max 2 |  |
|  | кисню (O2) | max 0,02 |  |
| 2. | Теплота згоряння (25 °C/20 °C): |  |  |
| 2.1. | вища | min 36,20 МДж/м3 (10,06 кВт⋅год/м3) |  |
|  |  | max 38,30 МДж/м3 (10,64 кВт⋅год/м3) |  |
| 2.2. | нижча | min 32,66 МДж/м3 (09,07 кВт⋅год/м3) |  |
|  |  | max 34,54 МДж/м3 09,59 кВт⋅год/м3) |  |
| 3. | Теплота згоряння (25 °C/0 °C) | min 38,85 МДж/м3 (10,80 кВт⋅год/м3) |  |
| 3.1. | вища | max 41,10 МДж/м3 (11,42 кВт⋅год/м3) |  |
| 4. | Температура точки роси за вологою (при абсолютному тиску газу 3,92 МПа) | не перевищує мінус 8 °С |  |
| 5. | Температура точки роси за вуглеводнями (при температурі газу не нижче 0 °С) | не перевищує 0°С |  |
| 6. | Вміст механічних домішок: | відсутні |  |
| 7. | Вміст, г/м3: |  |  |
|  | сірководню | max 0,006 |  |
|  | меркаптанової сірки | max 0,02 |  |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 09120000-6 - Газове паливо (Природний газ)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-10-13-014939-a

579 788,40 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1) природний газ

| № з/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 579 788,40 | 579 788,40 | Очікувана вартість зазначеного предмета закупівлі визначена спираючись на постанову Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 р. № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (із змінами і доповненнями) |