Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (Реактиви для проведення молекулярно-генетичних досліджень)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2026-03-06-006831-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

1. Тести для встановлення наявності крові людини HemDirect Hemoglobin Assay або еквівалент – 200 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Імунохімічний експрес-тест для швидкого виявлення слідів крові людини при проведенні судово-біологічних експертиз. | Вміст упаковки не менше 30 тест-касет з пластиковими піпетками та не менше 30 флаконів з буферним розчином. Діапазон виявлення гемоглобіну від 40 нг/ мл до 500 мкг /мл. | Для встановлення наявності крові людини у слідах біологічного походження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

2. Іонообмінна смола для виділення ДНК Chelex 100 Resin або еквівалент – 50 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Iонообмiнна смола призначена для виділення ДНК | Фасування смоли не менше 100 гр. | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

3. Реагент дитіотреітол / Dithiothreitol  (DTT) або еквівалент – 95 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Реактив – відновлювач дисульфідних зв’язків для лізису клітин. Хімічна формула C4H10O2S2 | Упаковка не менше 1 гр. | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

4. Набір реактивів для виділення ДНК в автоматичному режимі Prepfiler Express Forensic або еквівалент – 280 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Технологія виділення ДНК на основі магнітних частинок. Набір повністю готовий до використання та підходить для більшості стандартних об'єктів, таких як кров, плями людських рідин, букальний епітелій, тканини та інші. В комплекті з набором поставляються спеціальні картриджі з фольгою, з лізуючим буфером, магнітними частинками. Набір має бути сумісний з системою для автоматичного виділення нуклеїнових кислот Automate Express. Підтвердження про те, що запропонований набір є валідованим у відповідності до міжнародних визнаних стандартів DAB / SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката) | Кількість реакцій не менше 52 | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

5. Proteinase K Powder (≥30 U/mg) або еквівалент – 95 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Реагент для видалення білкових домішок та інактивації нуклеаз при виділенні ДНК. | Упаковка не менше 100 мг. Анктивніст ферменту ≥ 30 од/мг. | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

6. Набір реактивів для виділення ДНК в автоматичному режимі PrepFiler Express ВТА або еквівалент – 350 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Технологія виділення ДНК на основі магнітних частинок. Набір повністю готовий до використання та спеціально розроблений для складних об'єктів, таких як кістки, зуби і адгезивні матеріали, в тому числі липка стрічка і недопалки сигарет. Набір має бути сумісний з системою для автоматичного виділення нуклеїнових кислот Automate Express. В комплекті з набором поставляються спеціальні картриджі з фольгою, з лізуючим буфером BTA, магнітними частинками, протеіназою К. Підтвердження про те, що запропонований набір є валідованим у відповідності до міжнародних визнаних стандартів DAB / SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката). | Кількість реакцій не менше 52 | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (Реактиви для проведення молекулярно-генетичних досліджень)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2026-03-06-006831-a)

22 239 128,10 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Тести для встановлення наявності крові людини HemDirect Hemoglobin Assay або еквівалент – 200 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 1 534 284,00  грн;

2. Іонообмінна смола для виділення ДНК Chelex 100 Resin або еквівалент – 50 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 1 428 242,50 грн;

3. Реагент дитіотрейтол / Dithiotheitol (DTT) або еквівалент – 95 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 617 358,45 грн;

4. Набір реактивів для виділення ДНК в автоматичному режимі Prepfiler Express Forensic або еквівалент – 280 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 7 554 111,60 грн;

5. Proteinase K Powder (≥30 U/mg) або еквівалент – 95 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 1 405 609,55 грн;

6. Набір реактивів для виділення ДНК в автоматичному режимі PrepFiler Express ВТА або еквівалент – 350 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 9 699 522,00 грн.

| № п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22 239 128,10 | 22 239 128,10 | Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі даних ринку методом порівняння ринкових цін шляхом аналізу чотирьох цінових пропозицій відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. |